Akce               : CDV Brno – Ocelová plošina na střeše laboratoří SO 03

Místo		: Brno, Líšeňská 33 a

Investor           : Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Zakáz. číslo     : 10/14

Stupeň             : Technická pomoc

1. Technická zpráva

Ing.Vlastislav Remeš

Projekce staveb

Šmahova 40

627 00 Brno

tel.548 219 853, 728 981 416

Brno, srpen 2014

Vypracoval : ing. Vlastislav Remeš

# Úvod

## Identifikační údaje

### Identifikační údaje stavby

Název stavby 	: CDV Brno – Ocelová plošina na střeše laboratoří SO 03

Místo stavby  	: Brno, ul. Líšeňská 33 a

Okres            	: Brno- město

Kraj 		: Jihomoravský

Druh stavby   	: stavební opravy

### Identifikační údaje investora

Název investora    : Centrum dopravního výzkumu,

Místo investora :     Líšeňská 33 a, 636 00 Brno

## Základní údaje o stavbě

V červenci a srpnu  2014 byla provedena prohlídka dotčených prostor  objektu CDV v Brně.

Cílem prohlídky byl vizuální stavebně technický průzkum části střechy y 2. NP objektu zkolaudovaného v roce  2013  a zjištění současného stavu jeho stavebního provedení.

# Původní stav

Areál  CDV v Brně na Líšeňské ulici vznikl koncem minulého století. V roce 1998 byla na základě projektu firmy Vojenské stavby a.s. (vedoucí proj. týmu ing. arch. Javůrek) postavena čtyřpodlažní provozní budova  s podzemní garáží a venkovním parkovištěm s vjezdem z ulice Líšeňská.  Zbytek pozemku tvaru přibližně trojúhelníka byl zatravněn s ponecháním části původní zeleně a oplocen.

# Následné úpravy

V roce 2009 investor přikročil k záměru dostavby areálu bez změn jeho hranic obsahující pozemky č. 4293, 4294, 4292/11 a 4292/12 k.ú Líšeň a 7958/55 Židenice vše v majetku investora.

V rámci akce „Výstavba Dopravního VaV centra“ spočívající v podstatě v přístavbě laboratoří a další budovy laboratoří byly ve stávající budově navrženy drobné úpravy související především s komunikačním napojením na novou přístavbu.

Akce byla rozdělena na jednotlivé stavební a inženýrské objekty:

SO 01 - Úprava stávající budovy 
SO 02 - Přístavba laboratoří 
SO 03 - Laboratoře stavebních hmot, LGZP a HADN 
SO 04 - Změna oplocení 
IO  05 - Komunikace a zpevněné plochy 
IO  06 - Kanalizace v areálu 
IO  07 - Sadové úpravy

## Územní řízení

Dokumentaci pro územní řízení DUR zpracovala v roce 2009 firma Moraving s.r.o. pod vedením autora návrhu stavby Ing. arch. Javůrka.Územní rozhodnutí č. 422 ze dne 2. 9. 2009 č.j. 2700/8684/09, vydal ÚMČ Brno – Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

## Stavební řízení

Dokumentaci pro stavební povolení  DSP  zpracovala v roce 2010 firma Intar a.s. Certifikát č.j. ST 0510 ze dne 26. 5. 2010, vydal autorizovaný inspektor ing. arch. Libor Staroba.

## Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentaci pro provádění  stavby  DPS  zpracovala opět firma  Intar a.s. na přelomu roku 2010/2011.

## Realizace stavby

Práce na realizaci stavby tohoto objektu zahájila firma Strabag. a.s. ve 2/2 roku 2012.

## Změna stavby před dokončením

V průběhu stavby byly investorem požadovány drobné dispoziční úpravy na základě kterých byla zpracována změnová  dokumentace jak pro změnu územního rozhodnutí tak pro následnou změnu stavby před jejím dokončením. Územní rozhodnutí č. 551 ze dne 20. 3. 2013 č.j. MCLISEN 12261/2012/POM, vydal ÚMČ Brno – Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby. Změnu stavby před dokončením ze dne 24. 4. 2013 č.j. MCLISEN 03455/2013/POM, vydal ÚMČ Brno – Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

## Charakteristika objektu SO 03

Tento samostatně stojící objekt  má 2 nadzemní  podlaží a oproti DSP byl i částečně podsklepen. Budou v něm umístěny „špinavé“ prostory laboratoří stavebních hmot (v levé severní části), LGZP (Laboratorním geotechnické zkušební pole ve střední části) a HADN (hromadná analýza dopravních nehod v pravé jižní části), součástí objektu je samozřejmě příslušné sociální a technické zázemí. Jednotlivá laboratorní pracoviště nejsou od sebe striktně oddělena a vzájemně se prolínají. Hala laboratoří HADN a LGZP má vyšší světlou výšku. takže probíhá přes obě podlaží a je vybavena mostovým jeřábem 5 t. Oddělení pracovišť LGZP a HADN je částečnou příčkou do výše 5 m.

Přístup do 2. NP je hlavním schodištěm, které bude používáno jako „čisté“ a dále dvěma ocelovými „špinavými“ schodišti (jedno je točité) pro komunikaci pracovníků jednotlivých laboratorních skupin. Do suterénu je přístup pouze hlavním schodištěm.

Laboratoř stavebních hmot umístěná v levé části objektu v obou podlažích je propojena výtahem nosnosti 1000 kg zasahujícím až do suterénu se soustrojím v horní části šachty.

Provozní souvislosti

Objekt SO – 03 bude převážně využíván pro pracoviště stavební části laboratoří Divize dopravní infrastruktury a životního prostřední CDV.

Budou zde realizovány především průkazní a kontrolní zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí, geotechnické zkoušky a zkoušky z oblasti mechaniky zemin.

Zkoušení geotechnických konstrukcí bude prováděno převážně v Laboratorním geotechnickém zkušebním poli (LGZP), jehož rozměry budou umožňovat zkoušení souvrství zemin v měřítku 1:1. Navážení zemin do prostoru LGZP budou zajišťovat běžná střednětonážní nákladní vozidla. Ukládání zemin do LGZP bude prováděno pomocí malého univerzálního nakladače typu LOCUST s běžným naftovým motorem. Zhutňování souvrství zemin v LGZP bude realizováno malou vibrační deskou a pěchem (obě zařízení jsou rovněž osazena spalovacími motory). Pohon diagnostické spoupravy LGZP je zajišťován kompresorem.

Provoz pracoviště HADN spočívá v šetření technického stavu některých vozidel zúčastněných při nehodách. Toto šetření se  koná  přímo na místech nehod, kde se  zjišťují údaje zjistitelné v terénu, a následně někdy i dodatečně v laboratoři.

Stavební provedení

Stavebně se jedná o budovu sestavenou z  halové části o půdorysu 12 x 18 m, ke které je připojena dvoupodlažní přístavba laboratoři (z ŽB skeletu o modulech 6 x 6 m)   .    Budova má půdorysný obdélníkový tvar o rozměrech 30,70 x 18,70 m.Objekt bude podsklepen ve 3/5 půdorysu. V nadzemních podlažích jsou umístěny laboratoře s technickým a sociálním zázemím. V podzemním podlaží jsou doplňkové laboratoře, strojovna náhradního zdroje a strojovny vzduchotechniky pro větrání 1. PP a části 1. NP. Pro větrání a klimatizaci ostatních prostor jsou VZT jednotky umístěny na střeše na pochůzí ocelové plošině ohrazené ocelovou konstrukcí z tahokovu. Po částí suterénu je navržen ještě instalační prostor zastropený deskami PZD urcěný pro vezení instalací ZTI.

Osvětlení provozů je navrženo okny v obvodovém plášti. Halová část bude osvětlena průběžným střešním vikýřem. Laboratoř stavebních hmot ve 2. NP bude přisvětlena bodovým světlíkem ve střeše V halové části jsou umístěna pracoviště LGZP, kde se pro manipulaci se zeminou používá mechanizace — UNC a pracoviště HADN. Nad oběma pracovišti bude umístěn jeřáb o nosnosti 5 t. Největší část objektu bude využívána pro potřeby laboratoří stavebních hmot. Všechna pracoviště budou mít společné technické a sociální zázemí. Vrata pro vjezd do všech výše uvedených pracovišť jsou navržena v západním průčelí, resp v severním štítu— od  manipulační plochy dvora. Mezi SO 03 a plotem na hranici s areálem A.SA. je zpevněná plocha pro ukládání materiálu pro potřeby provozu objektu.

Architektonický výraz objektu je navržen tak, že je na první pohled z vnějšku zřejmé odlišení halové části .

Halová část má plášť obložený z AL kazet s eloxovaným povrchem,dvojpodlažní část je navržena s vyzdívaným keramickým pláštěm se kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou shodné žluté barvy, jaká je na stávající budově CDV.

Tento objekt je konstrukčně tvořen montovaným železobetonovým skeletem v kombinaci s halovou konstrukcí v jednopodlažní části s pojezdem jeřábu. Skelet je založen  na vrtaných velkoprofilových pilotách pod  nosnými sloupy s rozšířenými hlavami (patkami) pro vytvoření kotevního kalichu.

Obvodové stěny jsou vyzdívané s pohledovou omítkou a jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti, resp. kovovým obkladem z velkoformátových prvků.

Konstrukční řešení

V části objektu je navržen dvoupodlažní montovaný žel. beton. skelet s základním modulem 6 x6 m,se sloupy 400 x 400 mm a průvlaky. Objekt má rámový nosný systém — svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové nosné sloupy. Stropy jsou železobetonové -spiroll. Střecha objektu je plochá jednoplášťová. Ztužení objektu zajišťuje vnitřní monolitické komunikační jádro, rámový účinek sloupů a stropů a vyzdívky fasády. Suterén je vesměs monolitický se stropem z prefamonolitu

Konstrukční výšky jednotlivých podlaží jsou 3,4 m (1.PP)  3,95 m (1. NP) a 3,6 m (2.NP) Skelet je doplněn monolitickým žel. beton. jádrem se schodištěm a jádrem s výtahem a klimaboxy.

Vany v klimaboxech a přizdívky v instalačních prostorech budou vyzděny z bednících  tvarovek s bet. zálivkou.

Na části půdorysu je navržen jednopodlažní halový prostor na výšku dvou podlaží.

Objekt má montovaný žel. beton. nosný systém 6 x 12 m,jedná se o halu s jeřábovou dráhou, svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové nosné sloupy 400 x 500 mm se sedlovým vazníkem.

Vnitřní dělící stěny jsou navrženy  z cihelných bloků porotherm.

Fasáda objektu je zděná z cihelných bloků Porotherm na M 5,vyzdívaná do železobetonového skeletu.Vnitřní příčky budou vyzděny z cihelných příčkovek Porotherm na M 5.

Stropní konstrukce  1.NP a 2. NP je navržena ze prefabrikovaných desek Spirol uložených na průvlacích skeletu. Suterén je zastropen TT panely se zmonolitněním žb deskou.

Jednotky VZT na střeše a pochozí obslužné lávky budou osazeny na vlastní ocelové konstrukci,kotvené do stropu.

Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je tvořena sedlovým vazníkem,uloženým na ŽB sloupech, střešním pláštěm z trapézových plechů. Světlá výška po vazník je 7,20 m. Střecha objektu je sedlová plocha s mírným spádem,ve hřebeni s průběžným světlíkem.

Skelet je doplněn prefabrikovaným obvodovými ztužidly.Sloupy budou osazeny za základových kalichů.

Nosná konstrukce podlah na terénu je tvořena monolitickou žel. beton. podlahovou deskou tl. 250 mm provedenou přes základové prahy resp. přes hlavy pilot.

Hlavní schodiště je navrženo dvouramenné železobetonové uložené na schodišťových monolitických žel. beton. stěnách a kotvené do stropu. Další vnitřní  únikové schodiště je ocelové vřetenové se středním sloupem.Z halové části budovy bude přístup do kanceláří ve 2.NP ocelovým jednoramenným schodištěm.

Střecha

Střešní konstrukce je plochá, nevětraná s vnitřními svody.

Hydroizolačním souvrství je  folie Arkorplan 35176 – mechanicky kotvená vytažena na atiku k závětrné poplastované liště - se  separační vrstvou – např, Filtek 300.

Tepelnou izolaci tvořít stabilizovaný polystyrén EPS 70 a EPS 100 S stabil

včetně   spádových klínů.

Na nosné žb konstrukci stropu s přebetonávkou a na trapézovém plechu je provedena  pojistná a parotěsná vrstva   např. sklobit 40 mineral (vytažená na atiku)

Střecha je nevětraná kotvená k nosnému podkladu dle metodiky dodavatele folie.

Nad halovou částí bude střecha sedlová s malým spádem.V hřebeni střechy je osazen průběžný světlík včetně tepelnou izolací vyložené  světlíkové obruby, na kterou bude vytažena krytina. Obdobného provedení je i bodový světlík na prefa stropě.

Pro odvodnění střešní plochy je použito střešních dvojitých vtoků, napojených do  svislé kanalizace.

Přístup na střechu je ocelovým žebříkem umístěným na fasádě. Pohyb pro obsluhu a údržbu VZT zařízení na střeše  umožňuje ocelová plošina kotvená přes sloupky do stropu pod střechou. Prostupy stojek pře střešní pláště jsou uzavřeny krytinou z folie vytaženou na stojky a přitaženou  objímkou. Obdobně jsou řešeny i konzoly OK hrazení z tahokovu, ke kterým bude folie přitavena (konzoly jsou  poplastované). Přes střechu jsou vedeny a i velkoprofilové rozvody VZT, pro které budou připraveny plechové chráničky s poplastovanou horní částí, ke které bude přitavena folie (krytina). Tyto chráničky měly navrženy  provizorní kryty, které se před montáží VZT odstranily. Po montáži potrubí se prostup dopěnily a doizolovali.

Obdobně jsou upraveny i všechny prostupy odvětrávacího potrubí ZTI nad střechu.

## Skutečné provedení SO 03

Realizace objektu SO 01 – Úprava stávající budovy byla provedena dle schválené dokumentace a stavebního povolení včetně jeho změny. Drobné odchylky byly předmětem  výkresové části  dokumentace skutečného provedení opět zpracovanou firmou Intar a.s.

## Kolaudační řízení

Akce „Výstavba Dopravního VaV centra“ byla po dokončení kolaudována jako celek v září 2013.

# Stavební úpravy

## Požadavky investora

Požadavkem investora je vzhledem k nedostatku prostor pro zkušební činnost na dopravních značkách, rozšíření stávající ohrazené plošiny na střeše, na které budou umístěny stojany pro zkušební vzorky dopravních značek vystavované povětrnostním vlivům a také chladící jednotka pro technologické zařízení jámy LGZP v 1. NP.

Rozšíření  plošiny bude konstrukčně provedeno obdobně  jako stávající plošina – viz oddíl „Ocelové konstrukce“, pouze nebude prováděno ohrazení tahokovem. Část nové plošiny bude pouze opatřena zábradlím z důvodu blízkosti osvětlovacího světlíku vsazeného do střechy. Opatřovat novou plošinu zábradlím po celém obvodě není nutné,  jelikož je umístěna pouze nízko nad střechou (do 50 cm)  a předmětná střecha je ohraničena vysokou atikou.

Přístup na novou plošinu bude za stávající přes stávající branku osazenou v ohrazení tahokovem.

## Bourání

Bourací práce souvisí  vesměs pouze s provedením kapes ve střešním plášti až na parozábranu  pro kotvení stojek nové plošiny do žb stropu. Dále bude pro trasu přívodu médií k chladící jednotce LGZP nutno vybourat prostupy ve stropě pod plošinou v dutinách panelů Spiroll a také v dělící stěně mezi chodbou  ve 2. NP a halou LGZP. Částečně bude nutno v chodbě rozebrat stávající kazetový podhled a posléze vrátit zpět.

## Výrobky PSV

Pro pozdější vedení médií technologie LGZP je nutno prostupy ve stropě a střeše a také ve stěně opatřit chráníčkami z PVC DN 200. Chráničky ve střeše budou dočasně pod roštem plošiny zavíčkovány a po montáže technologie zapěněny PUR pěnou (dodávka technologie) a to i v případě nevyužití některé chráničky.

Zábradlí výšky 1 m bude z trubek, pozinkováno a kotveno k ocelovým nosníkům plošiny.

## Zapravení střechy

Po montáži ocelového roštu plošiny je nutno kapsu zapěnit PUR pěnou na místo vyřezaného EPS, doplnit separační vrstvu a  krytinu (folie Alkorplan 35176)  s vytažením na stojky OK a přitažením  objímkou. Na detail kolem stojek je vhodné použít Alkorplan 35170.

## Ocelové konstrukce

Plošina

Na střeše je navržena pororoštová plošina pro uložení technologických zařízení a testovacích stojanů dopravních značek. Všechny ocelové dílce budou žárově pozinkovány. Konstrukce je navržena z běžné oceli, v dílně sbvařovaná na stavbě šroubovaná. Plošina je navržena z pororoštu LICHTGITTER SP 330 uloženého na IPE 120, HEA100 a IPE 160. Kotvení pororoštu bude standartními příponkami. Nosníky IPE jsou uloženy Na krátkých sloupcích z trubky 89/5 kotvené do zmonolitňující nadbetonávky střešních panelů. Stojany pro testování dopravních značek jsou navrženy z obdélníkových a kruhových trubek. Tyto budou osazeny na pororoštech a kotveny pomocí šroubů k nosníkům HEA100.

# Požadavky bezpečnosti práce

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání  objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel).

Jedná se především o tyto předpisy:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

- Z.č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují požadavky na ochranu zdraví při práci atd.

- při provádění stavebních a montážních prací  je nutno respektovat příslušná ustanovení NV č. 591/2006Sb. a NV č. 362/2005 Sb.Rovněž některé  části vyhlášky č.48/ 1982 Sb. byly zrušeny vyhláškou č.192/2005Sb. .Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví NV č.101/2005Sb.

- NV č. 361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci