Příloha č. 2

Technická specifikace plnění

pro veřejnou zakázku „VR44: Traffic management systému“

Požadovaný Traffic management systém (dále jen TMS) musí splňovat následující parametry a podmínky:

- řídit provoz sítě na základě dynamického přidělování šířky pásma aplikacím a protokolům s možností přidělit aplikacím, protokolům a uživatelům prioritu (pomocí standardních prostředků – TOS), garantovat danou službu podle dohody (SLA – Service Level Agreement) a prioritizovat provoz na síti pomocí QoS.

- DPI (deep packet inspection) na 7. vrstvě OSI modelu

- jednoduchá klasifikace a analýza provozu

- možnost aplikace a vynucení pravidel provozu na celou nebo část sítě, stejně jako na jednotlivé uživatele (podle lokality, IP nebo MAC adres) a skupiny protokolů (P2P, hry, streaming, VoIP,…)

- rozpoznání, omezení či blokování i šifrovaného provozu (např. P2P sítě) - řešení musí být schopno poskytovat zároveň omezení maxima i garanci minima

- rychlost portů minimálně 100 Mb/sec full duplex, průchodnost v reálném čase minimálně 200Mb/sec

- alespoň 4000 virtuálních kanálů s možností aplikace pravidel provozu

- musí umět pracovat v redundantním režimu a v případě poruchy nebo vypnutí musí provést bypass - sepnutí kontaktů mezi vstupním/výstupním portem, takže se stane z hlediska toku dat transparentním

- speciální port pro management

- umožňovat krátkodobé i dlouhodobé statistiky parametrů sítě, generování reportů

- datová propustnost 45Mb/sec v reálném čase s možností navýšení až na 100Mbs/sec

- přehledné webové grafické, analytické, monitorovací a nastavovací rozhraní

- možnost alarmů upozorňujících na definované stavy

- HW zařízení včetně display a ovládání pro základní monitorování a konfiguraci zařízení

Požadavky na podporu provozu zařízení:

- garance výměny HW do 3 pracovních dnů od data nahlášení závady včetně dopravy a zprovoznění nového HW v místě realizace,

- podpora dodavatele pro řešení provozních požadavků,

- zajištění přístupu k veškerým updatům a upgradům výrobce včetně webové podpory řešení incidentů, sledování technické znalostní databáze,

- instalace HW a SW včetně technické podpory u odběratele.

Rozsah služby:

- 3 roky

V současné době používáme pro TMS zařízení Allot NetEnforcer AC-402, případný konkurenční upgrade musí zahrnovat HW appliance, instalaci, konfiguraci, zaškolení a technickou podporu.